ПАСПОРТ

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ

Модели: HKN-MP160, HKN-MP160 Combi, HKN-MP190, HKN-MP190 Combi, HKN-MP250, HKN-MP250 Combi, HKN-MP300, HKN-MP300 Combi

СПАСИБО!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

- Описание основных узлов и компонентов

- Основные технические характеристики

| Модель | Питание, В | Мощность, кВт | Скорость вращения, об./мин. | Масса без насадок, кг | А (длина, мм) | В (диаметр, мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HKN-MP160 (Combi) | 220 | 0.22 | 2500-15000 | 1.15 | 304 | 75 |
| HKN-MP190 HKN-MP250 (Combi) | 220 | 0.35 | 2000-13000 | 1.76 | 359 | 91 |
| HKN-MP300 (Combi) | 220 | 0.5 | 2000-14000 | 1.98 | 359 | 91 |

| Модель миксера | Насадки в комплекте | C (длина, мм) | D (диаметр, мм) | Масса насадки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HKN-MP160 | HKN-B160 | 160 | 25 | 0.46 |
| HKN-MP160 (Combi) | HKN-B160 | 160 | 25 | 0.46 |
|  | HKN-W185 | 185 | - | 0,81 |
| HKN-MP190 | HKN-B200 | 200 | 35 | 0,69 |
| HKN-MP190 (Combi) | HKN-B200 | 200 | 35 | 0,69 |
|  | HKN-W250 | 250 | - | 0,86 |
| HKN-MP250 | HKN-B250 | 250 | 35 | 0,82 |
| HKN-MP250 (Combi) | HKN-B250 | 250 | 35 | 0,82 |
|  | HKN-W250 | 250 | - | 0,86 |
| HKN-MP300 | HKN-B300 | 300 | 35 | 1,02 |
| HKN-MP300 (Combi) | HKN-B300 | 300 | 35 | 1,02 |
|  | HKN-W250 | 250 | - | 0,86 |

- Введение

  - Перед использованием, внимательно ознакомьтесь с  настоящей инструкцией.

  - Конструкция миксера разработана для его безопасного применения. Использование неоригинальных частей или использование устройства в неполной комплектности может нанести вред здоровью и повлиять на гарантию.

  - Запрещается использовать миксер в агрессивных средах.

  - Используйте только оригинальные аксессуары.

  - Данное руководство является неотъемлемой частью данного оборудования и должна храниться на всем протяжении жизненного цикла миксера. Любая информация, чертежи и рисунки, представленные в данном руководстве, являются собственностью производителя.

  - Данное оборудование предназначено для его использования в кулинарных целях для обработки, измельчения: овощей, супов, кремов, майонеза, орехов, и однотипных им продуктов.

- Включение/выключение

  - Убедитесь, что кнопка включения (№3) отжата.

  - Подключите шнур к источнику питания.

  - Подсоедините требуемую насадку к миксеру.

  - Нажмите и удерживайте кнопку безопасности (№1), если она присутствует на данной модели.

  - Нажмите кнопку включения (№3), миксер начнет работать.

  - По завершении работы отожмите кнопку включения (№3), кнопка безопасности (№1) отключится автоматически.

- Длительный режим работы

Пройдите шаги 4.1.-4.5., описанные выше.

  - При отжатой кнопке включения (№3), нажмите кнопку фиксации (№4).

  - Нажмите кнопку включения (№3), миксер будет работать в длительном режиме.

  - Для остановки нажмите и отпустите кнопку включения (№3).

- Изменение скорости вращения

Для изменения скорости вращения насадки следует повернуть кнопку-регулятор (№2) до требуемого значения.

ВНИМАНИЕ!

При использовании венчика, рекомендуется начинать работу с установки регулятора на минимальное значение.

- Рекомендации по использованию

Работа с насадкой-ножом: для наилучшего контроля миксера, держите его одной рукой за ручку, а другой за низ моторного отсека. Лучше всего сохранять небольшой наклон и избегать касания емкости, в которой проходит процесс приготовления требуемого продукта. Каждый раз контролируйте, что насадка погружена достаточно хорошо, чтобы избежать всплесков, а на моторный отсек и в вентиляционные отверстия не попадает влага или жидкость. Для оптимальной эффективности 2/3 насадки должны быть погружены в продукт приготовления.

Работа с венчиком: одной рукой удерживайте устройство за ручку, а другой, при необходимости, за емкость (дежу и т.п.). В процессе приготовления рекомендуется вести работающую насадку-венчик по кругу емкости, для наилучшего растворения содержимого. Настоятельно рекомендуется избегать касаний венчиком краев емкости. Для максимального эффекта не менее 1/5 венчика должно быть погружено в продукт приготовления. Никогда не погружайте венчик вплоть до соединительного узла или выше!

- Подсоединения и снятие насадок

ВНИМАНИЕ! Подсоединение и снятие насадок должно производиться только при отключенном оборудовании от сети питания.

Для моделей HKN-MP160 и HKN-MP160 Combi:

  - Аккуратно вставьте и подсоедините крепление (5) насадки-ножа (3)  или венчика (6) к узлу крепления (2) корпуса миксера (1).

  - Поверните насадку-нож (3) или венчик (6), для закрепления.

Для моделей HKN-MP190, HKN-MP190 Combi, HKN-MP250, HKN-MP250 Combi, HKN-MP300 и HKN-MP300 Combi:

  - Аккуратно вставьте и подсоедините крепление (5) насадки-ножа (3)  или венчика (6) к узлу крепления (2) корпуса миксера (1). Убедитесь, что части с выступами совпали с соответствующими частями с выемками.

  - Поверните защелку (6) для закрепления.

- Очистка и обслуживание

Всегда отключайте оборудование от сети питания перед очисткой и обслуживанием!

  - После использования миксера при приготовлении горячих блюд, остудите нижнюю часть насадки в холодной воде, до того как ее отсоединить. Затем сразу же  вымойте ее, чтобы избежать высыхания и прилипания остатков пищи.

  - Никогда не погружайте моторный отсек или ручку миксера в воду! Вытирайте их поверхность сухой салфеткой или мягкой безворсовой тряпкой.

  - Для более простой очистки насадки, опустите ее в емкость с чистой водой и включите миксер на несколько секунд.

ВНИМАНИЕ!  После очистки, всегда вытирайте лезвия насадки сухой тряпкой или салфеткой во избежание появления коррозии.

  - Никогда не погружайте верхнюю часть венчика в воду! Очищайте ее слегка влажной салфеткой или тряпкой.

  - Крайне важно каждый раз во время очистки тщательно обрабатывать поверхности, соприкасающиеся с пищей, моющими и дезинфицирующими веществами. Не используйте отбеливатели и прочие моющие средства, в состав которых входит хлор! Для очистки моторного отсека не используйте вещества, в состав которых входит щелочь!

- Схема электрическая принципиальная

Для моделей HKN-MP160 и HKN-MP160 Combi:

Для моделей HKN-MP190, HKN-MP190 Combi, HKN-MP250, HKN-MP250 Combi, HKN-MP300 и HKN-MP300 Combi:

- Взрыв-схема

Для моделей HKN-MP160 и HKN-MP160 Combi:

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нож | 17 | Ротор |
| 2 | Кольцо соединительное | 18 | Корпус щетки |
| 3 | Пружина кольца графитового | 18-1 | Крышка корпуса щетки |
| 4 | Кольцо графитовое | 19 | Щетка |
| 5 | Кольцо керамическое | 20 | Статор |
| 6 | Втулка на кольцо керамическое | 21 | Плата управления скоростью |
| 7 | Защита | 22 | Части корпуса левая и правая |
| 8 | Втулка подшипника | 23 | Защита прорезиненная на кнопку фиксации |
| 9 | Уплотнитель кольцевой | 24 | Зажим уплотнения |
| 10 | Подшипник W688Z | 25 | Кнопка-регулятор скорости |
| 11 | Трубка из нерж. стали | 26 | Шуруп крепления зажима уплотнения |
| 12 | Стержень выводной | 27 | Рычаг переключения |
| 13 | Шпонка | 28 | Шуруп крепления корпуса |
| 14 | Наконечник корпуса пластиковый | 29 | Заглушка |
| 15 | Муфта | 30 | Оплетка кабеля усиливающая |
| 16 | Подшипник | 31 | Шнур питания |

Для моделей HKN-MP190, HKN-MP190 Combi, HKN-MP250, HKN-MP250 Combi, HKN-MP300 и HKN-MP300 Combi:

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заглушка | 21 | Пружина под болт кнопки фиксации |
| 2 | Шуруп 3*12 | 22 | Рычаг переключения |
| 3 | Шуруп 3*15 | 23 | Переключатель |
| 4 | Винт M4*1 | 24 | Пружина |
| 5 | Крышка отсека для щеток | 25 | Болт |
| 6 | Щетка | 26 | Оплетка кабеля усиливающая |
| 7 | Пружина цилиндра для щетки 3246 | 27 | Шнур питания |
| 8 | Корпус для щетки | 28 | Шуруп крепления зажима уплотнения |
| 9 | Шуруп 3*12 | 29 | Зажим уплотнения |
| 10 | Защита прорезиненная на кнопку фиксации | 30 | Корпус (правая часть) |
| 11 | Корпус (левая часть) | 31 | Кнопка резиновая |
| 12 | Муфта | 32 | Кнопка-регулятор скорости |
| 13 | Головка алюминиевая | 33 | Кнопка включения |
| 14 | Подшипник 608 | 34 | Соединитель штыревой |
| 15 | Шуруп планки крепления мотора | 35 | Кольцо уплотнения |
| 16 | Планка крепления мотора | 36 | Пружина рычага переключения |
| 17 | Статор | 37 | Плата управления скоростью |
| 18 | Ротор | 38 | Соединитель гнездовой |
| 19 | Крепление для щеток | 39 | Провод соединителя гнездового |
| 20 | Болт крепления кнопки фиксации |  |  |